Farm-Insel

Setup-Anleitung — Dell Workstation · Ubuntu 22.04 · Docker

SCM Labor  |  Open-Source-Lieferkette  |  Stand: März 2026

# 0  Schnellstart (Bootstrap-Skript)

Wer Ubuntu 22.04 LTS bereits installiert hat, kann die vollständige Einrichtung über ein einziges Bootstrap-Skript automatisieren. Das Skript übernimmt Docker-Installation, Konfiguration, Stack-Start und Backup-Timer-Einrichtung — interaktiv, Schritt für Schritt.

Voraussetzungen

- Ubuntu 22.04 LTS Desktop ist installiert und gestartet

- Der Ordner farm-insel/ wurde per USB-Stick oder scp auf die Workstation kopiert

- Internetverbindung ist aktiv (für Docker-Download)

Ordner übertragen (einmalig)

Per USB-Stick (Dateimanager) oder per scp vom eigenen Rechner:

scp -r farm-insel/ farm@192.168.10.10:~/

Bootstrap-Skript starten

cd ~/farm-insel

chmod +x scripts/bootstrap.sh && ./scripts/bootstrap.sh

Das Skript führt durch 6 Schritte: Systemprüfung → Docker-Installation → Grafana-Kiosk-Autostart → Passwort-Konfiguration → Stack-Start → Backup-Timer. Am Ende werden alle Zugangsdaten und URLs angezeigt.

Die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt im Detail — nützlich zum Nachvollziehen oder für manuelle Eingriffe.

# 1  Hardware & Netzwerk

## 1.1  Komponenten der Farm-Insel

| Komponente | Modell / Version | Rolle |
| --- | --- | --- |
| Workstation | Dell, Core i7, 16 GB RAM, 265 GB SSD | Hauptrechner: alle Docker-Dienste |
| Betriebssystem | Ubuntu 22.04 LTS Desktop | Touchscreen-Unterstützung out of the box |
| LoRaWAN-Gateway | MikroTik wAP LR8 kit | Empfängt Sensorfunk, leitet UDP an ChirpStack |
| Router / DHCP | MikroTik Router (je Insel) | DHCP, Routing, NTP für alle Geräte der Insel |
| Touchscreen | Angeschlossen an Workstation | Grafana-Dashboard im Kiosk-Modus |
| LoRaWAN-Sensoren | Dragino LHT65 / SenseCAP | Bodenfeuchte, Temperatur, Luftfeuchte |

## 1.2  Netzwerk: DHCP-Reservierung für die Workstation

Die Workstation ist DHCP-Client am MikroTik-Router. Da der MikroTik wAP LR8 seine UDP-Pakete an eine feste IP-Adresse schickt, muss die Workstation immer dieselbe IP bekommen. Das löst man sauber über eine MAC-basierte DHCP-Reservierung am Router — Ubuntu bleibt DHCP-Client.

### DHCP-Reservierung auf dem MikroTik-Router einrichten

- MAC-Adresse der Workstation ermitteln:

ip link show

- Im MikroTik RouterOS (Winbox oder Terminal):

/ip dhcp-server lease

add address=192.168.10.10 mac-address=AA:BB:CC:DD:EE:FF comment=farm-workstation

| i | Die IP 192.168.10.10 ist ein Beispiel. Passe Subnetz und Adresse an dein Labor-Netz an. Wichtig: Die gleiche IP wird später im MikroTik wAP LR8 als Zieladresse des Paketforwarders eingetragen. |
| --- | --- |

| i | NTP: Der MikroTik-Router stellt NTP bereit. Ubuntu und alle Docker-Container synchronisieren automatisch über den Router. Keine zusätzliche Konfiguration nötig. |
| --- | --- |

# 2  Ubuntu 22.04 LTS installieren

## 2.1  Installation

Ubuntu 22.04 LTS Desktop von ubuntu.com herunterladen und als bootfähigen USB-Stick erstellen. Während der Installation:

- Installations-Typ: "Minimale Installation" wählen (spart Ressourcen)

- Festplatten-Layout: gesamte SSD verwenden, LVM aktivieren

- Benutzername: farm  |  Rechnername: farm-insel

- Automatische Updates: aktivieren

## 2.2  System nach der Installation vorbereiten

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y git curl wget htop net-tools openssh-server

| i | SSH-Server aktivieren ist empfohlen, damit das System auch ohne physischen Zugriff administriert werden kann, z.B. von eurem Laptop aus dem Labornetz. |
| --- | --- |

## 2.3  Touchscreen-Kiosk-Modus vorbereiten

Damit Grafana nach dem Boot automatisch im Vollbild auf dem Touchscreen erscheint, wird Chromium im Kiosk-Modus gestartet. Dafür Chromium installieren und Autostart einrichten:

sudo apt install -y chromium-browser unclutter

Autostart-Datei anlegen:

mkdir -p ~/.config/autostart

nano ~/.config/autostart/grafana-kiosk.desktop

Inhalt der Datei:

[Desktop Entry]

Type=Application

Name=Grafana Kiosk

Exec=chromium-browser --kiosk --noerrdialogs --disable-infobars \

--no-first-run http://localhost:3000/d/farm/sensor-dashboard

X-GNOME-Autostart-enabled=true

# 3  Docker & Docker Compose installieren

Docker wird aus dem offiziellen Docker-Repository installiert (nicht aus dem Ubuntu-Standard-Repo, da dort oft ältere Versionen liegen).

# Docker GPG-Key und Repository hinzufügen

sudo apt install -y ca-certificates gnupg

sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg \

¦ sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \

signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] \

https://download.docker.com/linux/ubuntu \

$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME") stable" \

¦ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Docker Engine installieren

sudo apt update

sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io \

docker-buildx-plugin docker-compose-plugin

# Benutzer zur docker-Gruppe hinzufügen (kein sudo nötig)

sudo usermod -aG docker $USER

newgrp docker

# Version prüfen

docker --version

docker compose version

| i | Nach dem Hinzufügen zur docker-Gruppe einmal ab- und wieder anmelden, damit die Gruppe aktiv wird. |
| --- | --- |

# 4  Farm-Insel-Stack einrichten

## 4.1  Projektverzeichnis anlegen

mkdir -p ~/farm-insel

cd ~/farm-insel

Die Dateien aus dem SCM-Labor-Ordner (docker-compose.yml und config/) in dieses Verzeichnis kopieren oder direkt dort ablegen. Die Verzeichnisstruktur sollte so aussehen:

farm-insel/

docker-compose.yml

.env

config/

mosquitto/ mosquitto.conf

chirpstack/ chirpstack.toml

chirpstack-gateway-bridge/ chirpstack-gateway-bridge.toml

grafana/

provisioning/

datasources/ chirpstack-mqtt.yaml

postgres/ init.sql

## 4.2  Umgebungsvariablen / Passwörter setzen

cp .env.example .env

nano .env

In der .env-Datei alle Passwörter durch sichere Werte ersetzen. Das API-Secret für ChirpStack kann so generiert werden:

openssl rand -hex 32

| i | Die .env-Datei enthält Passwörter und darf nicht in ein öffentliches Git-Repository eingecheckt werden. Sie ist in der .gitignore bereits ausgeschlossen. |
| --- | --- |

# 5  Stack starten & prüfen

## 5.1  Dienste starten

cd ~/farm-insel

# Alle Dienste im Hintergrund starten

docker compose up -d

# Status prüfen

docker compose ps

# Logs verfolgen (Strg+C zum Beenden)

docker compose logs -f

## 5.2  Erreichbare Dienste

| Dienst | URL / Port | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ChirpStack | :8080 | LoRaWAN Network Server, Gateway & Device-Verwaltung |
| Node-RED | :1880 | MQTT-Flow-Editor, Datenintegration ERPNext & Kafka |
| Grafana | :3000 | Sensor-Dashboard (Touchscreen) |
| ERPNext | :8000 | ERP: Lager, Chargen, Qualitätssicherung |
| MQTT | :1883 | Mosquitto Broker (intern, kein externen Zugriff nötig) |
| UDP LoRa | :1700/udp | Empfang der Pakete vom MikroTik wAP LR8 |

# 6  ChirpStack konfigurieren

## 6.1  Erster Login

ChirpStack im Browser öffnen: http://192.168.10.10:8080

- Benutzername: admin

- Passwort: admin  (sofort ändern!)

## 6.2  Gateway registrieren (MikroTik wAP LR8)

- Im ChirpStack-Menü: Gateways → Add gateway

- Gateway EUI eintragen (steht auf dem Gerät oder im MikroTik-Interface)

- Name: Farm-Gateway  |  Region: EU868

- Speichern. Status sollte nach kurzer Zeit auf "Online" wechseln.

## 6.3  Device Profile anlegen

Für jeden Sensor-Typ ein Device Profile erstellen (z.B. für Dragino LHT65):

- Device Profiles → Add device profile

- Name: Dragino-LHT65  |  Region: EU868  |  MAC version: 1.0.3  |  Regional parameters: A

- Unter "Codec" den JavaScript-Payload-Decoder für den jeweiligen Sensor einfügen

- Speichern

| i | Payload-Decoder für gängige Sensoren (Dragino LHT65, SenseCAP) sind auf GitHub verfügbar. Suchbegriff: "chirpstack payload decoder [Modellname]". |
| --- | --- |

## 6.4  Application & Device anlegen

- Applications → Add application  →  Name: Farm-Sensoren

- Innerhalb der Application: Add device  →  Device EUI vom Sensor-Aufkleber eintragen

- Nach dem Speichern: Application Key (AppKey) eintragen (ebenfalls auf dem Aufkleber)

- Sensor in Reichweite bringen — nach dem ersten Uplink erscheinen Daten unter "Events"

# 7  MikroTik wAP LR8 konfigurieren

## 7.1  Paketforwarder einstellen

Das MikroTik wAP LR8 kit läuft mit RouterOS und einem eingebauten LoRa-Paketforwarder. Konfiguration über Winbox oder Terminal:

# Im MikroTik Terminal:

/lora gateway set 0 \

servers=192.168.10.10:1700 \

server-key=""

Alternativ über Winbox: LoRa → Gateways → Server-Adresse auf 192.168.10.10:1700 setzen.

| i | 192.168.10.10 ist die reservierte IP der Workstation. Port 1700/UDP wird von der ChirpStack Gateway Bridge empfangen und in MQTT umgesetzt. |
| --- | --- |

## 7.2  Frequenzplan prüfen

Sicherstellen, dass der Frequenzplan auf EU868 eingestellt ist (Standard in Europa). Im MikroTik: LoRa → Settings → Frequency Plan: EU_863_870_TTN.

# 8  Node-RED konfigurieren

## 8.1  MQTT-Verbindung zu ChirpStack

Node-RED unter http://192.168.10.10:1880 öffnen. Einen MQTT-In-Node anlegen:

- Server: mosquitto  |  Port: 1883

- Topic: application/+/device/+/event/up  (empfängt alle Sensor-Uplinks)

- Output: ein JSON-Objekt

## 8.2  Basis-Flow: Sensor-Daten verarbeiten

Minimaler Flow für den Start:

MQTT In (ChirpStack) → JSON-Parse → Function (Daten aufbereiten) → Debug

Die Function-Node extrahiert die relevanten Felder aus dem ChirpStack-Payload:

// Beispiel: Dragino LHT65

const data = msg.payload.object;

msg.payload = {

deviceId: msg.payload.deviceInfo.devEui,

temperature: data.TempC_SHT,

humidity: data.Hum_SHT,

timestamp: msg.payload.time,

};

return msg;

| i | In einem späteren Schritt wird hier die ERPNext-REST-API-Integration ergänzt, die automatisch Qualitätssicherungs-Buchungen anlegt, wenn Temperatur- oder Feuchtewerte Schwellwerte überschreiten. |
| --- | --- |

# 9  Grafana einrichten

## 9.1  Erster Login

Grafana unter http://192.168.10.10:3000 öffnen. Login mit den in der .env gesetzten Zugangsdaten. Beim ersten Start wird automatisch die PostgreSQL-Datenquelle eingerichtet (Provisioning).

## 9.2  Erstes Dashboard anlegen

- Dashboards → New → New Dashboard → Add visualization

- Datenquelle: PostgreSQL

- Query: Sensor-Uplinks aus der ChirpStack-Datenbank abfragen

- Panels für Temperatur, Feuchte und Bodenfeuchte anlegen

- Dashboard speichern und als Standard-Dashboard setzen

| i | Grafana öffnet sich beim Systemstart automatisch im Kiosk-Modus auf dem Touchscreen (Schritt 2.3). Kein manuelles Öffnen des Browsers nötig. |
| --- | --- |

# 10  Nützliche Befehle im Betrieb

# Status aller Dienste anzeigen

docker compose ps

# Logs eines bestimmten Dienstes

docker compose logs -f chirpstack

docker compose logs -f nodered

# Einzelnen Dienst neu starten

docker compose restart chirpstack

# Alle Dienste stoppen (Daten bleiben erhalten)

docker compose stop

# Alle Dienste stoppen und Container entfernen

docker compose down

# Images aktualisieren

docker compose pull && docker compose up -d

# Ressourcenverbrauch anzeigen

docker stats

# 11  Nächste Schritte

- ERPNext: Site anlegen, ERPNext-App installieren, Lager und Chargen-Tracking einrichten

- Node-RED: ERPNext-REST-API-Integration implementieren (automatische Buchungen bei Sensor-Ereignissen)

- ChirpStack: weitere Sensor-Typen (Dragino LDDS75, SenseCAP CO2) anlegen

- Grafana: Dashboards verfeinern, Alerting für Grenzwert-Überschreitungen einrichten

- Factory-Insel: dieselbe Grundstruktur (ohne LoRa-Stack) auf zweiter Workstation aufbauen

- REST-API-Endpunkte zwischen Farm und Factory definieren und in Node-RED implementieren

Erstellt mit Claude — März 2026