Open-Source-Lieferkette

Konzept für Lehre und Forschung

Laborinseln Farm · Factory · Distributor — vollständig auf Open-Source-Basis

# 1. Zielsetzung

Das System simuliert eine realistische, mehrstufige Lieferkette zwischen drei unabhängigen Unternehmen — Farm, Factory und Distributor — vollständig auf Basis freier Software. Jedes Unternehmen ist als eigenständige Laborinsel aufgebaut und kommuniziert mit den anderen ausschließlich über definierte REST-APIs, wie es in der Praxis zwischen unabhängigen Unternehmen üblich ist.

Lehrende können einzelne Inseln isoliert oder das Gesamtsystem demonstrieren. Forschende können Datenflüsse, Störungen und Optimierungsalgorithmen experimentell testen.

# 2. Die drei Laborinseln

## 2.1 Farm-Insel

Die Farm-Insel ist die einzige Insel mit Feldebenen-Sensorik und bildet den Ursprung der Lieferkette.

Hardware

- LoRaWAN-Sensoren (z. B. Dragino LHT65, Seeed SenseCAP): Bodenfeuchte, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht

- MikroTik wAP LR8 kit: empfängt Funksignale der Sensoren und leitet sie als UDP-Pakete an ChirpStack weiter

- Linux-Rechner: Hauptrechenknoten für alle Softwarekomponenten

- Touch-Display: Echtzeit-Felddashboard

Software

- ChirpStack (LoRaWAN Network Server, Open Source): läuft lokal per Docker auf dem Linux-Rechner der Farm; Sensor-Authentifizierung per AppKey/DevEUI, Payload-Dekodierung per JavaScript-Decoder, MQTT-Ausgabe

- Node-RED: abonniert MQTT-Topics von ChirpStack, Bridge zu Kafka und ERPNext-Integration

- ERPNext: Lager- und Chargenverwaltung, Qualitätssicherung

- Grafana: Sensor-Dashboard auf dem Touch-Display

Datenfluss intern

LoRaWAN-Sensoren → MikroTik wAP LR8 (LoRa-Funk) → ChirpStack (lokal, MQTT) → Node-RED → ERPNext + Kafka (intern)

## 2.2 Factory-Insel

Die Factory-Insel ist das didaktische Herzstück: zwei Dobot-Roboter demonstrieren physische Fertigungsprozesse, die direkt an das ERP-System rückgemeldet werden.

Hardware

- 2x Dobot Magician: Pick & Place (Rohware sortieren) und Qualitätskontrolle + Verpackung

- Linux-Rechner: Robotersteuerung und MES

- Touch-Display: MES-Bedienoberfläche für Produktionsaufträge

Software

- Dobot Python SDK: direkte Robotersteuerung über USB/TCP

- ROS2 (optional): für erweiterte Roboterpfad-Programmierung in Forschungskontexten

- OPC-UA Server: Maschinen-Status-Exposition für ERPNext MES

- ERPNext Manufacturing (MES): Produktionsaufträge, Stücklisten, Qualitätsnachweise

- Apache Kafka (intern): Ereignisverarbeitung innerhalb der Factory

Datenfluss intern

ERPNext Auftrag → Python SDK → Dobot 1 (Pick & Place) → Dobot 2 (QS + Verpackung) → OPC-UA → ERPNext Buchung

## 2.3 Distributor-Insel

Der Distributor koordiniert Lager, Kommissionierung und Routenplanung — rein softwaregetrieben, was den Kontrast zur physischen Factory-Insel didaktisch wertvoll macht.

Hardware

- Linux-Rechner: WMS und Logistikplanung

- Touch-Display: Kommissionierliste und Lagerübersicht

- USB-Barcode-/QR-Scanner: Wareneingangserfassung

Software

- ERPNext WMS: Lager-FIFO-Buchungen, Bestandsverwaltung

- VROOM (Open Source): Lieferrouten-Optimierung

- Apache Kafka (intern): Ereignisverarbeitung innerhalb des Distributors

- Grafana: Lager-Dashboard

# 3. B2B-Kommunikation zwischen den Unternehmen

Jede Laborinsel stellt ein unabhängiges Unternehmen dar. Die Kommunikation zwischen den Unternehmen erfolgt daher ausschließlich über REST-APIs — nicht über gemeinsam genutzte Middleware wie Kafka.

Dieses Design ist bewusst gewählt: Studierende lernen explizit, welche Daten ein Unternehmen dem anderen freigibt und welche es intern behält. Kafka bleibt jeweils ein unternehmensinternes Werkzeug.

| Absender | Empfänger | Nachricht | Trigger |
| --- | --- | --- | --- |
| Farm | Factory | Lieferavis (Charge, Menge, Qualität) | Ernte abgeschlossen |
| Factory | Farm | Bestellung (Rohware, Menge) | Produktionsauftrag erstellt |
| Factory | Distributor | Lieferavis (Fertigware, Charge) | Produktion abgeschlossen |
| Distributor | Factory | Bestellung (Fertigware, Menge) | Kundenauftrag eingegangen |

ERPNext bietet von Haus aus eine REST-API. Im Laborkontext genügt ein API-Key pro Unternehmen zur Authentifizierung. Für Forschungsprojekte kann OAuth2 ergänzt werden.

# 4. Technologiestack (vollständig Open Source)

| Schicht | Technologie | Einsatzort | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| Feldebene | LoRaWAN-Sensoren | Farm | Umwelt- und Erntedaten |
| IoT-Gateway | MikroTik + ChirpStack | Farm | LoRa zu IP, Sensor-Authentifizierung |
| Integration | Node-RED | Farm | MQTT-Bridge, Datenaufbereitung |
| ERP | ERPNext | Alle Inseln | Lager, MES, WMS, Buchhaltung |
| Messaging (intern) | Apache Kafka | Je Insel | Interne Ereignisverarbeitung |
| Robotersteuerung | Dobot Python SDK / ROS2 | Factory | Pick & Place, QS |
| Maschinendaten | OPC-UA | Factory | Status-Exposition an MES |
| Routenplanung | VROOM | Distributor | Lieferrouten-Optimierung |
| Monitoring | Grafana + Prometheus | Alle Inseln | Echtzeit-Dashboards |
| Blockchain (opt.) | Hyperledger Fabric | Zentral | Chargennachweis über alle Stufen |
| Infrastruktur | Docker + Docker Compose | Alle Inseln | Isolation, einfaches Deployment |
| Datenbank | PostgreSQL + MinIO | Alle Inseln | Stammdaten und Dokumente |

# 5. LoRaWAN-Architektur (Farm-Insel)

Die LoRaWAN-Anbindung folgt einer klar getrennten Vier-Schichten-Architektur:

Schicht 1 — Sensoren (Feldebene)

Batteriebetriebene LoRa-Sensoren senden verschlüsselte Pakete im 868-MHz-Band (Europa). Typische Messintervalle: 5–15 Minuten. Empfohlene Hardware: Dragino LHT65 (Temperatur/Feuchte), Dragino LDDS75 (Füllstand/Abstand), Seeed SenseCAP S2103 (CO₂).

Schicht 2 — Gateway (MikroTik)

Das MikroTik wAP LR8 kit empfängt Funksignale aller Sensoren im 868-MHz-Band und leitet sie als UDP-Pakete an ChirpStack weiter. Das Gerät „versteht“ den Inhalt nicht — reine Paketweiterleitung. Ein Gateway kann unbegrenzt viele Sensoren bedienen.

Schicht 3 — Network Server (ChirpStack, lokal)

ChirpStack läuft lokal per Docker auf dem Linux-Rechner der Farm-Insel und übernimmt: Sensor-Authentifizierung per AppKey/DevEUI, Deduplizierung, Payload-Dekodierung per JavaScript-Decoder. Ausgabe: saubere JSON-Nachrichten per lokalem MQTT-Broker.

Schicht 4 — Integration (Node-RED)

Node-RED abonniert den MQTT-Topic von ChirpStack und verteilt die Daten an ERPNext (automatische Buchungen) und Kafka (interne Weiterverarbeitung). Die visuelle Programmieroberfläche ist für Studierende ohne Programmierkenntnisse direkt zugänglich.

# 6. Didaktische Szenarien

## 6.1 Grundlehre

- Auftragsdurchlauf verfolgen: von der Bestellung über Ernte, Produktion bis zur Auslieferung

- Bullwhip-Effekt beobachten: wie Verzögerungen auf einer Stufe die gesamte Kette beeinflussen

- REST-API-Kommunikation analysieren: welche Daten gibt ein Unternehmen preis?

- IoT-Datenpipeline verstehen: von Sensormessung bis ERP-Buchung

## 6.2 Fortgeschrittene Kurse

- Demand Forecasting: ML-Algorithmen auf echten Sensordaten trainieren

- Lageroptimierung: EOQ-Modelle und dynamische Bestellpolitiken implementieren

- Roboterprogrammierung: Dobot-Pfade mit ROS2 optimieren

- Blockchain-Rückverfolgung: Hyperledger Fabric für Chargennachweis konfigurieren

## 6.3 Forschungsszenarien

- Störungsexperimente: Ausfall einer Insel simulieren und Resilienz messen

- Optimierungsalgorithmen: VROOM-Routing gegen Heuristiken vergleichen

- Datenqualität: Auswirkungen von Sensor-Dropouts auf ERP-Buchungen untersuchen

# 7. Netzwerkarchitektur

Alle drei Linux-Rechner und das MikroTik LoRaWAN-Gateway sind per LAN verbunden. Ein dedizierter Kafka-Broker (empfohlen: Docker-Container auf dem Distributor-Rechner) dient als interne Message-Queue je Insel. Die B2B-REST-APIs sind über das LAN erreichbar; in einer realistischeren Konfiguration könnten sie über einen Reverse Proxy (z. B. Traefik) nach außen exponiert werden.

| Komponente | Läuft auf | Protokoll | Zugriff |
| --- | --- | --- | --- |
| ChirpStack | Linux-Rechner (Farm) | MQTT (lokal) | Nur Farm-intern |
| ERPNext Farm | Linux-Rechner (Farm) | REST-API | Farm intern + Factory per API-Key |
| ERPNext Factory | Linux-Rechner (Factory) | REST-API | Factory intern + Farm/Distrib. per API-Key |
| ERPNext Distributor | Linux-Rechner (Distributor) | REST-API | Distributor intern + Factory per API-Key |
| Kafka (je Insel) | Je Linux-Rechner | Kafka-Protokoll | Nur insel-intern |
| Grafana | Je Linux-Rechner | HTTP | Touch-Display je Insel |

# 8. Betrieb & Datensicherung

## 8.1 Backup-Strategie

Jede Laborinsel sichert ihren Datenstand automatisch über ein Shell-Skript, das als systemd-Timer täglich um 02:00 Uhr ausgeführt wird. Gesichert werden Datenbank-Dumps (PostgreSQL für ChirpStack, MariaDB für ERPNext), alle Docker-Volumes (Node-RED Flows, Grafana-Dashboards, ERPNext-Sites) sowie die Konfigurationsdateien. Die Backups werden lokal auf der Workstation aufbewahrt; ältere als 7 Tage werden automatisch gelöscht. Optional können Backups per rsync auf ein gemeinsames Netzlaufwerk synchronisiert werden.

- backup.sh: sichert alle Daten in ein timestamptes Archiv unter ~/farm-backups/

- restore.sh: stellt einen gewählten Backup-Stand vollständig wieder her (Container-Stop → Volumes → DBs → Neustart)

- MikroTik-Router und wAP LR8: wöchentlicher Konfigurations-Export via RouterOS-Scheduler

## 8.2 VM-Templates für die Lehre

Im Produktivbetrieb läuft jede Insel nativ auf Ubuntu + Docker — ohne Hypervisor-Overhead, mit vollem Zugriff auf Arbeitsspeicher und Touchscreen. Für den Lehrbetrieb empfiehlt sich jedoch zusätzlich ein VM-basierter Ansatz auf einem separaten Labor-Server: Nach der ersten vollständigen Einrichtung einer Insel wird ein „Golden Image“ als VM-Snapshot erstellt. Dieses Image dient als Ausgangspunkt für Praktika und Seminare.

Der Unterschied zum Backup ist konzeptionell: Während das Backup den laufenden Betriebsstand sichert, friert das VM-Template einen definierten Lehrstand ein. Studierende können eine Insel beliebig verändern oder fehlkonfigurieren — die Wiederherstellung des Ausgangszustands dauert Minuten statt Stunden.

- Empfohlene Plattform: KVM/QEMU mit Virt-Manager auf einem dedizierten Labor-Server (mind. 32 GB RAM für drei Insel-VMs gleichzeitig)

- Golden Image erstellen: nach vollständiger Einrichtung einer Insel VM-Snapshot anlegen und als Basis-Template exportieren

- Praktikumsbetrieb: für jede Gruppe eine Kopie des Templates starten — vollständig isolierte Umgebung, kein gegenseitiger Einfluss

- Forschungsbetrieb: Experimente (z. B. Ausfall-Simulation, Algorithmen-Tests) in VM-Kopien durchführen, ohne den Produktivbetrieb zu gefährden

# 9. Nächste Schritte

- REST-API-Endpunkte zwischen den drei Unternehmen definieren

- Docker-Compose-Konfiguration für alle drei Inseln erstellen

- ChirpStack per Docker aufsetzen, MikroTik wAP LR8 als Gateway registrieren und Payload-Decoder für die Sensoren konfigurieren

- Node-RED-Flow für ERPNext-Anbindung entwickeln

- Dobot Python SDK Integration testen und Bewegungsabläufe definieren

- Lehrplan und Use-Case-Sammlung für Seminare erstellen

- Hyperledger Fabric (optional) für Chargenverfolgung evaluieren

Erstellt mit Claude — März 2026